TER INTRODUCTIE

De Expert cartridge is in de loop der tijd meer dan alleen maar een zogenaamde kraak cartridge geworden. Met de Expert kon en kan de gebruiker op bijzonder simpele wijze van IEDER programma een back-up maken die vervolgens met TURBO snelheid kunnen worden geladen zonder gebruik te hoeven maken van de Expert. Maar het unieke feit dat de Expert cartridge een RAM cartridge is maakt dat de Expert veel meer kan. In feite zijn de mogelijkheden van de Expert cartridge onbeperkt. Beperkt, zijn hooguit de programmeer capaciteiten en fantasie van haar gebruikers.

In de loop der tijd zijn er dan ook steeds meer toepassingsmogelijkheden voor de Expert uitgekomen. Afhankelijk van het In de Expert geladen Operating Systeem kan Expert van meerdelige programma's eendelige programma's maken, programma's crunchen, back-ups van (zelfs de best beveiligde) programma's maken, sprites uit programma’s halen, sprites aanpassen, bekijken en weer in (hetzelfde of een ander) spel zetten, hires tekeningen uit een programma halen, aanpassen en weer terug zetten, enfin de lijst is in feite oneindig en blijft groeien omdat de Cat & Korsh Update Service u voor een, minimaal bedrag up-to-date houdt.

Het fascinerende van de Expert is niet alleen het feit dat zij voortdurend aan de stand der techniek kan worden aangepast maar ook dat de gebruiker hier zijn eigen bijdrage aan kan leveren. Reeds veel Operating Systemen en Utilities zijn afkomstig van fantasierijke gebruikers en van deze gebruikers verwachten wij dan ook nieuwe toepassingen.

Mocht u zich in staat achten tot het schrijven van een Operating Systeem of Utility dan zijn de mogelijkheden binnen Expert hiervoor ruimschoots aanwezig. Is uw Operating Systeem werkelijk nieuw en toepasbaar dan zijn wij van Cat & Korsh International hierin bijzonder geïnteresseerd. Wellicht dat uw Operating Systeem wordt opgenomen in een van de volgende update versies van Expert, terwijl wij voor echt heel bijzonder werk F 1000,-- over hebben!

Tenslotte wijzen wij u graag op het bestaan van de onafhankelijke International Expert User Club (postbus 62255, 3002 GG Rotterdam). De I.E.U.C. Is een club met vele afdelingen in de hele wereld via welke u gegevens met medegebruikers kunt uitwisselen. Het lidmaatschap is niet duur (f 25,--) en daarvoor ontvangt U o.a. 4 maal per jaar de Expert Nieuwsbrief.

Wij feliciteren u met de aanschaf van de Expert Cartridge en hopen op de hoogte te worden gesteld van door u ontwikkelde nieuwe vindingen. U kunt ons hiervan uitsluitend schriftelijk op de hoogte houden.

Ons adres is:	Cat & Korsh Update Service

Postbus 62255

3002 GG Rotterdam

OPERATING SYSTEMEN EN UTILITIES BIJ EXPERT V3.1

1 )	MENU	Het Car tr i dge-programmeer

prograrnma.

2)	MAIN BACK-UP	Programma's onderbreken, saven en een

fantastische machinetaalmonitor.

3)	NO BLOCKS BOOT	Laadprogramma voor Back-Ups.

4)	SPRITE EXTRACTOR	Hiermee kunt u sprites uit programma's

halen.

c~)	EDITOR SPRITES	Hiermee kunt u die sprites aaripassen.

6)	IMMORTALISER	Verwijdert controle op sprite

botsingen.

7)	HIRES GRABBER	Hiermee kunt u Hirestekeningen uit

programma's halen.

8)	HIRES BOOT	Laadprogramma voor die Hires

tekeningen.

9)	KOALA CONVERTER	Om tekeningen aan te passen aan

KOALA PAINTER.

10)	MULTI BACK-UP	Voor Meerdelige programma's.

11)	MULTI FILES	Idem.

12)	DISKITAPE V2.4	Om Back~Ups op tape te copieren.

13)	BOOT	Laadprogramma voor niet-Commodore

drives.

14)	TAPE TO TAPE	Back-Ups van tape naar tape.

15)	SUPER CRUNCHER	Verkleint u Back-Ups.

16) PSHOP -> DOODLE	Zet Printshop tekeningen am naar Doodle.

17)	PSHOP FLIP	Draait Printshop tekeningen am.

18)	KOALA FLIP	Draait Koala tekeningen am.

19)	DOODLE	PSHOP	Zet Doodle tekeningen am naar

Printshop.

20)	PSHOP	KOALA	Zet Printshop tekeningen am naar

KOALA.

21)	DOODLE	KOALA	Zet Doodle tekeningen am naar KOALA.

22) KOALA CRUNCHER	Maakt een programma van cen Koala tekening.

HOOFDSTUX 1. The Program Paralyser & Back--Up Generator.

PAR. 1: Korte handlelding voor het maken van Back-Ups op disk. Voor een gedetailleerde beschrijving uordt u veruezen near Peragraaf 2.

1 -	Formateer cen diskette. Deze diskette wordt In het

vervolg de Back-Up~disk genoemd.

2 -	Zet uw computer uit en stop de Expert-cartridge in de

Expansionport. (Dit is de rechtse poort van voren

gezien)

3 -	Zet uw computer weer aan, stop de Expert Utility Disk

in de drive en typ: LOAWMEW',6 (Return).

4 -	Typ: RUN (Return) en kies het "MAIN BACK-UP-programma.

5 -	Druk op de spatiebalk om bet opstartscherm van de

Expert cartridge te verlaten.

6 -	Typ: N (Return) en zet de Expert ult als de computer

gereset is.

7 ~	Laad en run het programme waarvan u cen Back-Up wilt

hebben.

8 -	Zet de Expert aan en druk op de Restore-toets.

(Of als u cen ESM bezit en het LE0je brandt, op de

ESM-knop.)

DRUK DAN IN GEEN GEVAL OP DE RESETKNOP !II!

9 -	Stop de Back-Up disk in de drive en typ: Z"PROGRAMMA NAAW' (Return). Het programma wordt nu gecrunched en op disk weggeschreven.

Oat is alles. Als u op dit moment van nog meer programma's een Back-Up wilt hebben kunt u gewoon step 6 tot en met step 9 herhalen.

Orn het gecrunchde programme op dit moment te starten kunt u meestal het R(estart)-commando gebruiken.

10 ~	Als u klaar bent met uw Back-Up disk moet u, als u dat nog niet gedaan hebt, bet 'BOOT'-programma op de Back-Up disk copieren.

PAR.	2: Gedetailleerde instructies voor met maken van een Back-Up.

1 -	Stop de Expert Utility Disk in de diskdrive en typ:

LOAD

"NO*",8 (Return) en typ: RUN (Return). Met dit

programma

kunt u:

a) Back-Up disks formateren.

b) Het 'Boot-programma copieren.

Met 'F5' komt u in het Fast-Format menu terecht. De disknaam mag maximaal 16 tekens lang zijn en het ID moet 2 tekens lang zijn en 11OET per disk verschillen.

Met 'F3' uordt het 'NO BLOCKS BOOT-programma op uw Back-Up disk gesaved. Met 'F8' kunt, u teruggaan naar BASIC.

Het 'NO BLOCKS BOOT---programma neernt op de Back-Up disk geen rulmce in 1 (Dit is bereikt door blocks van de directorytrack te gebruiken. Dit heeft als nadeel dat u minder programma's op de disk mag zetten, orndat er minder ruimte Is in de directory. Het aantal programma's Is nu beperkt tot 24, maar dat Is vooral blj Back-Up disks vrljuel altijd voldoende.). De 'BOOT' is een menuprogramma dat er voor zorgt dat u alle programma's die op de Back-Up disk staan met turbosnelheid kunt inladen. Programma's die langer zijn dan 202 blocks moeten met 'BOOT' ingeladen worden, kortere programma's kunnen ook met een andere snellader Ingeladen worden. of gewoon met LOWIPROGRAMMA",8 (Return).

Op sommige niet-Commodore drives zal het 'NO BLOCKS BOOT-programma niet werken. Daarom staat ook een kant en klare 'BOOT' op de EXPERT Utility Disk. Deze moet u inladen met. LOAD "BOOT",8 (Return) en dan op uw Back-Up disk saven met: SAVE "BOOT",8 (Return) Deze versie van 'BOOT' moet de eerste file In de directory zijn en helaas neemt hij ook wat di!~ikruimte in beslag.

2 - Zet de computer uit, stop de Expert Cartridge in de expansionport, zet de schakelaar in de 'PRG'-positie en zet de computer weer aan. 3 - Stop de Expert Utility Disk in de drive en typ: LOW'MENW',6 (Return) RUN (Return) Kies nu het 'MAIN BACK-UP-programma en wacht tot het Ingeladen Is. 4 - Druk op de spatiebalk om het opstartscherm van 'MAIN BACK-UP' te verlaten. 5 - Typ: H (Return) om de computer te resetten en zet daarna de cartridge uit. 6 - Laad en Run het programma waarvan u een Back-Up wilt hebben. 7 - A1c3 u het programma wilt onderbreken, zet dan de Expert cartridge aan en druk 1 keer op Restore-toets (Of, als u een ESM-cartridge heeft, druk op de ESM~knop als het LEDie brandt.). U komt nu in Expert Monitor terecht. De Monitor zal verderop In deze handleiding uitvoerig besproken uorden. Op dit moment heeft u alleen het, 2-commando nodig. 8 - Stop uti Back-Up disk In de diskdrive en typ: Z "PROGRAMMA NAAW' (Return)

Het programma wordt nu gecrunched (dit is te zien aan het knipperende beeldscherm) en in 1 deel op disk weggeschreven. De punt zal na cen tlidic weer op bet beeld verschijnen.

(2)

5 -	Een nictuerkende Restore-toets kan ook voor problemen zorgen. Om uw Restore-toets te testen moet u uw computer uitzetten, even wachten en dan weer aarizetten. Druk op Run/Stop en tegellJkertiid op Restore. Als het scherm gewigt wordt en linksboven het woord 'READY.' verachijnt is uw Restore-toets in orde.

6 - VOOR ESM CEBRUIKERS.

Sommige programma's hebben cen beveiliging tegen de Restore-toets en verminken de Expert softuare als de Expert cartridge aanstaat tijdens het laden; gewoonlijk zal de LED op de ESM branden tijdens dit woort programma's. De methode is orn de Expert uit te houden totdat de LED constant brandt en hem dan aan te zetten. Druk nu 1 keer.op de ESM-knop en de Monitor zal op de normale manier verschijnen. Het enige verschil is, dat u het R-commando nu niet kunt gebruiken.

(4)

HOOFDSTUK 2. The Machinecode Interrogator.

De in bet Program Paralyzer operating systeem Ingebouwde Monitor is een bijzonder krachtig stuk gereedschap met enkele unieke mogeliJkheden. De Monitor is buiten het geheugen geplaatst, zodat hij nooit in de weg zit. Als u op de Restore-toets of de ESM-knop drukt, komt u in de Monitor terecht. Net scherm zal er ongeveer zo ultzien:

04

PC	SR AC XR YR SP LlQA NV-BD=

/FCE2 C3 22 44 56 ER 37 04 --- 	-

De twee ciJfers An de linker bovenhoek van het scherm vormen de Q-waarde die het operating systeem gevonden heeft toen u het programma stopte.

De volgende regel geeft de registers met daaronder de waarden die zich in die registers bevonden toen het programma werd onderbroken.

Betekenis van de afkortingen:

PC = Programma teller

SR = Status register

AC = Accumulator

XR = X-Register

YR = Y-Register

SP = Stack pointer

Ll = Lokatie 50001

QA = De huidige Q-waarde

NV-BD12C ziJn de flags. Als een flag gezet is is hij onderstreept. U kunt een flag aanpassen door bet corresponderende bit in het Statugregister te veranderen.

De punt op de vierde regel van het scherm is de machinecode-cursor en laat zien dat de EXPERT aanstaat.

DE MONITOR COMMANDO's

Deze commando's moet u direct na de punt intypen. Alq u een parameter weglaat zal er een '?' verschiJnen. Alle parameters ziin In Hexadecimale notatie.

A

A steat vooy ASSEMBLE. A COOO JMP *FCE2 Begint op *COO@ te assembleren.

(5)

Als u op Return drukt, verschijnt het volgende adres. Om te stoppen met assembleren moet u zonder cen Machinetaalopdracht in te typen op Return drukken.

Uaargehutjtng: Cebrulk Indlen mogelijk het gebled vanaf SCOOO a1E3 u een rnachinetaalroutine wilt Etchrijven, zodat u cen eventueel in het geheugen aanL)ezig Basic programma niet verminkt. Alo u een machinetaalprogramma wilt starten moet u dat doen door met het 'U'-commando de Monitor te verlaten en dan de SYS-opdracht te gebrulken. Gebrulk bet 1GI- en het IJ'-cornmando alleen als u ze helemaal begriJpt.

B staat voor BASIC LIST. B geeft een list van een eventueel In het geheugen aanuezig zljnde Basic programma. Hierbij tiorden alle anti-list technieken omzelld.

c

C staat voor COMPARE.

C 1000 2000 3000 vergelijkt het stuk geheugen tussen 51000

en $2000 met het stuk geheugen vanaf $3000 en print alle

adressen waarvan de inhoud verschilt.

D

D staat voor DISASSEMBLE. D 1000. disassembleert 1 regel machinetaal vanaf lokatie *1000. Als u de punt achter bet adres weglaat zal de disassembly doorgaan totdat u met de spatiebalk pauzeert of met Run/Stop afbreekt. Het biJzondere van dit D-cornmando as, dat u alle data kunt veranderen: bet adres, de instructic, de

parameter en ook de gedisassembleerde code!

D 1000 2000 disassembleert bet stuk machinetaal tussen 51000

en $2000. Verder geldt hetzelfde ale hierboven.

E

E staat voor EXCLUSIUE OR.

E 1000 2000 FF voert een Exclusive OR met *FF uit op alle

bytes In het gebled van $1000 tot $2000. Een EOR is een

logische bewerking, duz dat er steeds twee bytes met elka&Y

worden vergeleken. Het resultaat van de bewerk3ng 15

afhankelijk van de waarde van die twee bytes. In dit geval

worden alle bytes ult bet gebled van 91000 tot 02000 een voor

een met $FF vergeleken. Het resultaat komt op de volgende

manler tot stand:

De twee bytes worden bit voor bit met elkoar vergeleken en

als de twee bite hetzelfde ziin wordt het corresponderende

bit in bet resultaat op nul gezet.

Als de twee bits verschillen zal bet resultaat~bit een I zijn.

Een voorbeeld:

SC3 EOR *4? =	11000011

01000111 EOR

Resultaat:	10000100 = $84

F

F staot voor FILL. F COOO DOOO 00 vult het geheugengebled van *COOO tot 5DO00 met $00

G

G staat voor GOTO. G COOO start een machinetaalprogramma dat op *CO00 staat en gebrulkt daarbij de huidige registerwaardes.

H

H staat voor HUNT. H 1000 2000 BD 14 D8 zoekt In het geheugengebied van $1000 tot 52000 naar de bytes *8d 514 $DB en print alle adressen waar die reeks staat. H 1000 2000 'cat & korsh zoekt in het opgegeven gebied naar de ASCII-string "cat & korsh" (zonder eanhalingsteken,3!). De adressen waar die tekst staat worden geprint. H 1000 2000 "cat & korsh zoekt in het opgegeven gebied naar de string "cat & kor--h" maay nu ir. schermeodes ipv In ASCII. De adressen waar die tekst staat uorden geprint.

1 staat voor INCREMENT. 1 COOO DOOO 41 telt bij alle bytes tussen $COOO en *DOO0 $41 op.

J staat voor JUMP TO SUBROUTINE. J COOO voert een op *COO@ staand machinetaal programma uit en sprlngt terug In de EXPERT-monitor zodra een RTS (ReTurn from Subroutine) bereikt wordt.

K staat voor KRACHTIGER HUNT. 9 COOO DOO0 C040 z(:)ekt in bet opgegeven gebied naar verwijzIngen naar *CO40 zoals LDA $C040, JSR $C040 en BCS *C040.

Alle adresgen waar naar $C040 veruezen wordt worden geprint. K COOO DOOO C040 C060 doet hetzelfde maar zoekt naar verLjjjzingen naar het gebled van SCO40 tot SCO60. K COOO D000 C040 C060 1040 verandert in bet gebled van SCOOO tot *DO00 alle verwijzingen naar het gebled van $C040 tot $C060 in verwijzingen naar het gebied dat op $1040 begint.

L

L staat voor LOAD.

L "ALF DEMW	laadt het programma "ALF DEMW van device 6

(disk)	op het adres vanwaar het was gesaved.

L "ALF	DEMW 06 2000	laadt "ALF DEMW' van disk op adres

$2000.

m

M staat voor MEMORY. M COOO. laat 8 bytes zien vanaf SCOOO, hexadecirnaal en aan de rechter kant van het scherm ook nog in ASCII. U kunt bytes w1Jzigen door met de cursor naar het te veranderende byte toe te gaan en de nieutie waarde er overheen te typen. Als u op Return drukt zal de nieuue waarde verschijnen, tenzAJ u probeerde om In een ROM-lokatte te "poken", want dan zal de oude waarde verschijnen. Als u de punt achter het adres weglaat zal de listing doorgaan totdat u met spatie pauzeert of met Run/Stop afbreekt. M COOO DOOO doet hetzelfde rnaar dan An bet opgeven geheugengebied.

N

N staat voor NEW. N vult de 64k RAM met bet huldige Fill-byte en geeft een reset, zodat u in Basic terechtkornt. N EA verandert het Fill-byte in $EA en voert daarna het gewone N-commando uit.

0

0 staat voor OPNIEUU REGISTERS TONEN. 0 laat het Restart Adres, de Registers, de inhoud van lokatie $0001 en cle huidige Q-waarde zien.

p

P staat voor PROTECT NEU P doet het zeifde als het N-commando maar zet op sommige plaatsen nog wat willekeurige bytes neer. Het Is efficienter om het N-commando te gebrulken, maar soms Is het P-commando noodzakelljk als programma's niet werken. P EA verandert het Fill-byte in *EA en voert daarna het gewone P-commando ult.

(8)